REPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE TUBERÍAS

Clase II-C

Método de Mott · cálculo, auditoría y trazabilidad

| Resultado principal | Caudal Q: 0.024603534 m³/s |
| --- | --- |
| Auditoría matemática | OK |
| Auditoría física | OK |
| Trazabilidad | Snapshot V14.7: fe93543a99c4 |

Generado por V14.18 · 2026-09-28 19:45

# 1. Resumen técnico

Se resolvió un problema de Clase II-C mediante el motor hidráulico validado de la calculadora. El resultado principal es caudal q = 0.024603534 m³/s. La auditoría matemática quedó en OK y la auditoría física en OK.

# 2. Enunciado

Determine el caudal Q del sistema e incluya todas las pérdidas mayores y menores.

# 3. Datos, condiciones y procedencia

| Dato | Valor | Unidad | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluido | Agua a 20 °C |  | texto/OCR/figura confirmada |
| Caudal Q | INCÓGNITA | m³/s | incógnita del problema |
| Presión P1 | 135 | kPa | texto/OCR/figura confirmada |
| Presión P2 | 0 | kPa | texto/OCR/figura confirmada |
| Elevación z1 | 31.2 | m | texto/OCR/figura confirmada |
| Elevación z2 | 8.4 | m | texto/OCR/figura confirmada |
| Carga de bomba hA | 0 | m | texto/OCR/figura confirmada |
| Carga de turbina hR | 0 | m | texto/OCR/figura confirmada |

# 4. Tramos, accesorios y transiciones

| Tramo | L (m) | D (m) | Material | ε (m) | Accesorios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68.5 | 0.1 | Acero comercial o soldado | — | 1× Entrada — borde cuadrado/agudo, 2× Codo 90° estándar |
| 2 | 96.3 | 0.075 | Plástico | — | 1× Válvula de compuerta — totalmente abierta, 1× Salida hacia depósito grande |

Transiciones confirmadas:

Entre tramos 1 y 2: Contracción súbita

# 5. Supuestos y convenciones

Régimen permanente y análisis unidimensional con velocidad media por tramo.

Las pérdidas distribuidas se evalúan con Darcy-Weisbach y las pérdidas locales con los modelos/K confirmados en el expediente.

Las propiedades, materiales, accesorios y transiciones usados son los confirmados por el flujo trazable; el reporte no sustituye datos faltantes por valores inventados.

# 6. Ecuaciones y método de solución

Continuidad: A = πD²/4 ; V = Q/A

Reynolds: Re = VD/ν

Darcy-Weisbach: hf = f(L/D)(V²/2g)

Pérdidas menores: hm = ΣK(V²/2g)

Ecuación general de energía: P1/γ + z1 + V1²/(2g) + hA - hR - hL = P2/γ + z2 + V2²/(2g)

Cierre de caudal: Se busca Q tal que el residual de la ecuación de energía sea aproximadamente cero.

# 7. Resultados

| Magnitud | Valor |
| --- | --- |
| Q_m3s | 0.0246035 |
| iteraciones | 66 |
| residual_m | -2.85514e-11 |
| convergencia | Sí |
| total_hf_m | 33.9536 |
| total_hm_accesorios_m | 2.39985 |
| total_hm_transiciones_m | 0.235603 |
| hL_total_m | 36.589 |

## 7.1 Resultados por tramo

| Tramo | L (m) | D (m) | V (m/s) | Re | Régimen | f Darcy | ΣK | hf (m) | hm (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68.5 | 0.1 | 3.13262 | 307120 | Turbulento | 0.0179491 | 1.46 | 6.14963 | 0.730246 |
| 2 | 96.3 | 0.075 | 5.5691 | 409493 | Turbulento | 0.0136984 | 1.05619 | 27.804 | 1.6696 |

# 8. Diagramas hidráulicos

## Figura 1. Esquema hidráulico

## Figura 2. Línea de energía y línea piezométrica

## Figura 3. Distribución acumulada de pérdidas

# 9. Auditoría matemática V14.8.3

Estado: OK · errores: 0 · advertencias: 0

[OK] AREA_1: Tramo 1: A = πD²/4.

[OK] CONTINUIDAD_1: Tramo 1: continuidad Q = A·V.

[OK] DARCY_1: Tramo 1: Darcy–Weisbach consistente.

[OK] HM_1: Tramo 1: pérdidas menores K·V²/(2g).

[OK] REGIMEN_1: Tramo 1: régimen reportado compatible con Reynolds.

[OK] AREA_2: Tramo 2: A = πD²/4.

[OK] CONTINUIDAD_2: Tramo 2: continuidad Q = A·V.

[OK] DARCY_2: Tramo 2: Darcy–Weisbach consistente.

[OK] HM_2: Tramo 2: pérdidas menores K·V²/(2g).

[OK] REGIMEN_2: Tramo 2: régimen reportado compatible con Reynolds.

[OK] SUM_HF: Σhf por tramos consistente.

[OK] SUM_HM: Σhm de accesorios consistente.

[OK] SUM_HL: hL,total = Σhf + Σhm accesorios + Σhm transiciones.

[OK] RESIDUAL: Residual de energía/convergencia.

[OK] CONVERGENCIA: El solver reporta convergencia.

# 10. Auditoría física V14.16

Estado: OK · errores: 0 · advertencias: 0 · informativos: 2

[OK] VELOCIDAD_1: Tramo 1: velocidad sin bandera física genérica.

[OK] REYNOLDS_1: Tramo 1: Reynolds fuera de la zona de transición.

[OK] DIAMETRO_1: Tramo 1: diámetro físicamente plausible.

[OK] RUGOSIDAD_REL_1: Tramo 1: ε/D sin bandera de plausibilidad.

[INFO] VELOCIDAD_2: Tramo 2: velocidad elevada pero físicamente plausible (5.57 m/s).

[OK] REYNOLDS_2: Tramo 2: Reynolds fuera de la zona de transición.

[OK] DIAMETRO_2: Tramo 2: diámetro físicamente plausible.

[OK] RUGOSIDAD_REL_2: Tramo 2: ε/D sin bandera de plausibilidad.

[INFO] GRADIENTE_HF_2: Tramo 2: hf/L=0.289 m/m es elevado; puede ser correcto en tuberías pequeñas/caudales altos.

[OK] PABS_1: Punto 1: presión absoluta positiva.

[OK] VAPOR_AGUA_1: Punto 1: presión absoluta por encima de la presión de vapor del agua con margen amplio.

[OK] PABS_2: Punto 2: presión absoluta positiva.

[OK] VAPOR_AGUA_2: Punto 2: presión absoluta por encima de la presión de vapor del agua con margen amplio.

[OK] HA_SIGNO: Carga de bomba compatible con la convención de signos.

[OK] HR_SIGNO: Carga de turbina compatible con la convención de signos.

# 11. Nomenclatura

| Símbolo | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Q | Caudal volumétrico | m³/s |
| D | Diámetro interior | m |
| V | Velocidad media | m/s |
| Re | Número de Reynolds | — |
| f | Factor de fricción de Darcy | — |
| ε | Rugosidad absoluta | m |
| hf | Pérdida distribuida | m de fluido |
| hm | Pérdida menor/local | m de fluido |
| hL | Pérdida total | m de fluido |
| LE / EGL | Línea de energía | m de fluido |
| LAM / HGL | Línea piezométrica | m de fluido |
| γ | Peso específico | N/m³ |
| ν | Viscosidad cinemática | m²/s |

# 12. Trazabilidad

Reporte técnico V2: V14.18

Reporte base trazable: V14.9

Firma V14.7: fe93543a99c4186afd3b18f96e857e8e7cb981fc1081f8d0fd008b7d7a26cd39

El reporte V14.18 presenta la información; no modifica el resultado del solver ni las auditorías.